Rapport BREEAM NC V7 - Tra 01

PROUDREED - Veellage de Poitiers - Mixte 2

| TRA01_MIXTE_2 | ESSOR | PRO | ENV | Transport assessment and travel plan | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFFAIRE | EMETTEUR | PHASE | LOT | INTITULE | INDICE |

SOMMAIRE

1. Synthèse exécutive

2. Référentiel BREEAM NC V7 - Tra 01

3. Description du site et du dossier concerné

4. Hypothèses d’occupation et stationnement

5. État initial transport : piétons, cycles, bus, routier, PMR

6. PTAI : données d’entrée et méthode

7. Aménités accessibles dans les 500 m

8. Flux futurs et impacts transport

9. Plan de mobilité / Travel plan

10. Gouvernance, suivi, indicateurs

11. Grille de conformité Tra 01

12. Pièces justificatives à joindre / statut de preuve

13. Sources

# Synthèse exécutive

Le présent document constitue l'analyse technique BREEAM NC V7 Tra 01 pour Mixte 2. Le dossier concerne Bâtiment Mixte 2 - cellules d'activités en rez-de-chaussée et bureaux indépendants en R+1 au sein du Veellage de Poitiers. L'hypothèse d'occupation transmise est de 9 personnes par cellule, soit 63 personnes au total. Le stationnement voiture dessiné comprend 60 places, ce qui est conforme à la fourchette PLU transmise (42 à 112 places). Le besoin vélo dimensionnant pour BREEAM est de 7 places, à comparer au besoin PLU transmis (6 places selon parking dessiné).

Tra 01 permet de viser 2 crédits. La conformité repose sur une évaluation transport site-specific, un plan de mobilité établi à partir de ses recommandations et la preuve que ce plan sera utilisé pendant la conception, la construction et l'exploitation. Le local vélos est traité comme mesure de mobilité durable cohérente avec Tra 01, mais son crédit opérationnel relève principalement de Tra 02.

Figure 1 - Logique de réponse BREEAM Tra 01 et articulation avec Tra 02.

# Référentiel BREEAM NC V7 - Tra 01

| Élément | Exigence / position du dossier |
| --- | --- |
| Tra 01 | Transport assessment and travel plan |
| Crédits disponibles | 2 crédits |
| Minimum standard | Aucun minimum standard pour tous niveaux de certification |
| Critère 1 | Réaliser une évaluation transport spécifique au site au plus tard à la fin du Concept Design |
| Critère 2 | Développer un travel plan spécifique au site à partir des recommandations de l’évaluation transport |
| Critère 3 | Démontrer que le travel plan guide les mesures de transport durable en conception, construction et exploitation |

La V7 a regroupé dans Tra 01 les thèmes qui relevaient auparavant de l'accessibilité transport public, de la proximité des aménités et du plan de mobilité. L’analyse ci-dessous est donc structurée pour couvrir simultanément : infrastructures existantes, accessibilité inclusive, aménités, PTAI, flux futurs, parties prenantes et plan d’actions.

# Description du site et du dossier concerné

| Paramètre | Information à retenir |
| --- | --- |
| Localisation | Veellage de Poitiers, Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers |
| Nature du parc | Parc d’activités et bureaux ; ensemble immobilier de type Veellage |
| Données publiques du parc | 8 bâtiments, environ 6 ha, environ 30 000 m² développés, 44 lots de 150 à 300 m² selon la fiche Proudreed |
| Accès routiers publics | N10 en bordure ; A10 et N147 à proximité immédiate selon la fiche Proudreed |
| Transports publics publics identifiés | Lignes Vitalis 1 et 17 à proximité immédiate selon la fiche Proudreed ; horaires officiels à joindre au dossier |
| Gare / aéroport | Gare de Poitiers à environ 10 min ; aéroport Poitiers-Biard à environ 5 min selon la fiche Proudreed |
| Dossier analysé | Bâtiment Mixte 2 - cellules d'activités en rez-de-chaussée et bureaux indépendants en R+1 |

Figure 2 - Schéma de localisation multimodale du site.

# Hypothèses d’occupation et stationnement

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre de cellules | 7 |
| Hypothèse d’effectif par cellule | 9 personnes/cellule |
| Effectif total retenu | 63 personnes |
| Besoin parking PLU transmis | 42 à 112 places |
| Parking dessiné | 60 places |
| Conclusion parking | Conforme à la fourchette PLU transmise |
| Besoin vélo PLU transmis | 6 places selon parking dessiné |
| Besoin vélo BREEAM | 7 places (base : 1 place / 10 personnes) |

Figure 3 - Mixte 2 : position du parking dessiné dans la fourchette PLU transmise.

Figure 4 - Mixte 2 : comparaison entre besoin vélo PLU et besoin vélo BREEAM.

# État initial transport : piétons, cycles, bus, routier, PMR

## Cheminements piétons

L’accès piéton doit être évalué depuis l’entrée principale du bâtiment jusqu’aux arrêts de transport public et aux aménités éventuelles. Pour BREEAM, les distances ne doivent pas être mesurées à vol d’oiseau : elles doivent suivre un itinéraire piéton sûr, comprenant trottoirs, cheminements dédiés et traversées sécurisées.

Action technique : produire ou extraire un plan à l’échelle montrant l’entrée principale du bâtiment, les cheminements piétons internes, les traversées, l’éclairage, les points de conflit véhicules/piétons et les arrêts de bus les plus proches.

## Infrastructures cyclables et stationnement vélo

Le besoin dimensionnant à retenir dans le dossier BREEAM est de 7 places vélos. Le besoin BREEAM reste dimensionnant : 7 places pour 63 personnes. La conformité de surface et d’accessibilité doit être confirmée sur plan. Les emplacements doivent être sûrs, pratiques, visibles dans les documents de conception et compatibles avec un usage quotidien par les occupants.

## Transport public

Les sources publiques identifient les lignes Vitalis 1 et 17 à proximité immédiate du Veellage de Poitiers. La ligne 1 relie Milétrie Patis et Futuroscope LPI ; la ligne 17 relie AFT Le Carreau / Pôle République et Vouneuil Nougeraie. Les horaires officiels Vitalis 2025-2026 doivent être joints au dossier et utilisés pour la saisie dans la BREEAM Platform.

| Mode | Nœud / ligne | Distance BREEAM | Connexion | Statut preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus | Ligne 1 | À mesurer depuis l’entrée principale | Milétrie Patis - Futuroscope LPI | Horaires Vitalis à joindre ; fréquence indicative forte en semaine |
| Bus | Ligne 17 | À mesurer depuis l’entrée principale | AFT Le Carreau / Pôle République - Vouneuil Nougeraie | Horaires Vitalis à joindre ; fréquence indicative plus faible que ligne 1 |
| Rail | Gare de Poitiers | Hors rayon PTAI 1000 m a priori ; accès indiqué à 10 min | Réseau TER/TGV | Ne pas inclure dans PTAI sauf preuve de distance <= 1000 m par itinéraire sûr |

Point de vigilance : le PTAI final doit être obtenu par la BREEAM Platform. Le présent rapport prépare les données d’entrée, mais l’assesseur doit vérifier les distances exactes, les horaires et les doublons de services conformément à la méthodologie BREEAM.

## Accès routier et livraisons

Les accès routiers publics et les flux de livraison sont traités à partir des données projet et du plan masse. Les flux devront rester séparés des cheminements piétons, cycles et PMR dans les plans d’exécution.

## Accessibilité PMR

L’accessibilité PMR doit être maintenue de manière continue depuis le stationnement, les arrêts de transport public et l’entrée principale du bâtiment, avec une vérification sur plan à l’échelle.

# PTAI : données d’entrée et méthode

| Donnée PTAI | Mode de justification |
| --- | --- |
| Type de transport | Bus / rail / tram / autre service |
| Distance | Distance en mètres depuis l’entrée principale jusqu’au nœud, via itinéraire piéton sûr |
| Fréquence | Nombre moyen de services par heure pendant les horaires d’occupation du bâtiment |
| Critère de distance bus | Arrêt de bus dans les 650 m via itinéraire piéton sûr |
| Critère de distance rail/autre | Gare ou autre service dans les 1000 m via itinéraire piéton sûr |
| Horaires d’occupation par défaut | Pour un bâtiment “Other” ou non défini : 08:00-19:00 selon BREEAM Table 47, à confirmer selon exploitation réelle |

Pour chaque arrêt retenu, l’équipe devra fournir : carte à l’échelle, distance par cheminement piéton sûr, fiche horaire officielle, calcul du nombre moyen de services par heure, et justification de non-duplication si une même ligne dessert plusieurs arrêts proches.

# Aménités accessibles dans les 500 m

Tra 01 demande de recenser le nombre et le type d’aménités existantes dans les 500 m du site, mesurés depuis l’entrée principale par cheminement piéton sûr. À ce stade, aucune aménité ne doit être revendiquée sans plan à l’échelle et vérification des horaires d’accès. La liste ci-dessous sert de grille de contrôle pour le rapport final.

| Type d’aménité BREEAM | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Restauration / food outlet | À vérifier | Vérifier présence dans 500 m et ouverture aux horaires des occupants |
| Distributeur bancaire | À vérifier | Doit être accessible aux heures utiles |
| Espace extérieur approprié | À vérifier | Doit permettre une pause assise et ne pas être simplement une voirie |
| Loisirs / sport | À vérifier | Salle de sport ou équipement sportif accessible |
| Service postal public | À vérifier | Point postal physique, non limité à un service privé |
| Équipement communautaire | À vérifier | Pertinence dépendante des usagers |
| Pharmacie | À vérifier | Pharmacie délivrant des médicaments |
| Médecin / centre médical | À vérifier | Service de médecine générale ou centre médical |
| Crèche / école | À vérifier | Équipement adapté aux usagers du bâtiment |

# Flux futurs et impacts transport

L’effectif maximal retenu pour l’évaluation est de 63 personnes. Les déplacements générés concernent principalement les trajets domicile-travail des occupants, les déplacements visiteurs, les interventions techniques et les livraisons liées aux activités.

| Usager | Hypothèse | Impact à traiter |
| --- | --- | --- |
| Salariés / occupants réguliers | Jusqu’à 63 personnes | Arrivées et départs en pointe ; besoin de stationnement ; potentiel transport public / vélo |
| Visiteurs / clients | Variable selon occupants | Besoin de signalétique, places visiteurs et cheminements depuis bus/parking |
| Livraisons / services | Variable selon activité | Séparer les flux de livraison des cheminements piétons et vélos |
| PMR / personnes à mobilité réduite | Tous publics | Maintenir accessibilité continue depuis parking, arrêts et entrée principale |

# Plan de mobilité / Travel plan

Le plan de mobilité doit être un document vivant, remis au gestionnaire et repris en exploitation. Il doit démontrer que les recommandations de l’évaluation transport ont influencé les mesures retenues.

## Objectifs

Réduire la dépendance à la voiture individuelle lorsque des alternatives sont disponibles.

Rendre lisibles et sûrs les accès piétons et cyclables.

Assurer une information simple et actualisable sur les lignes Vitalis desservant le secteur.

Dimensionner le stationnement vélo selon le besoin BREEAM, non uniquement selon le minimum PLU.

Prévenir les conflits entre véhicules, piétons, vélos et livraisons.

## Mesures spécifiques au dossier

Prévoir au minimum 7 emplacements vélos sécurisés, couverts et lisibles depuis les entrées.

Séparer dans le plan de mobilité les flux bureaux, activités, visiteurs et livraisons.

Mettre en place une information transport public et modes actifs dans les espaces communs.

Formaliser les règles d'exploitation : livraisons, stationnement courte durée, places PMR, éventuel covoiturage.

## Mesures communes aux trois dossiers

Afficher un plan d’accès multimodal : arrêts de bus, itinéraires piétons, local vélos, stationnement PMR, parkings visiteurs et accès livraisons.

Mettre à disposition un lien ou QR code vers les horaires Vitalis actualisés pour les lignes 1 et 17.

Inscrire le local vélos dans les plans d’exploitation et dans le guide utilisateur / preneur.

Prévoir une revue à 6 ou 12 mois après occupation : taux d’occupation parking, taux d’usage vélo, retours occupants, ajustements nécessaires.

Consulter Grand Poitiers / Vitalis si une amélioration d’arrêt, d’information voyageur ou de cheminement est nécessaire.

# Gouvernance, suivi, indicateurs

| Acteur | Rôle dans Tra 01 |
| --- | --- |
| Maître d’ouvrage / propriétaire | Valider le plan de mobilité, garantir son transfert au gestionnaire et l’intégration dans les documents preneurs |
| Équipe conception | Fournir plans à l’échelle, local vélos, cheminements, signalétique, PMR, stationnement et livraisons |
| BREEAM Assessor | Vérifier critères Tra 01, saisie PTAI dans BREEAM Platform, robustesse des preuves |
| Gestionnaire / exploitant | Mettre à jour les informations mobilité, suivre les indicateurs et déclencher actions correctives |
| Occupants / preneurs | Relayer le plan de mobilité aux salariés et visiteurs, remonter les difficultés de mobilité |

## Indicateurs de suivi proposés

| Indicateur | Méthode | Responsable | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux d’occupation parking VL | Comptage ponctuel en semaine | Gestionnaire | 6 mois puis annuel |
| Taux d’occupation local vélos | Comptage visuel | Gestionnaire | 6 mois puis annuel |
| Réclamations ou conflits d’usage | Registre gestionnaire | Gestionnaire | Continu |
| Information horaires bus | Vérification QR code / lien Vitalis | Gestionnaire | Annuel ou changement horaires |
| Demandes d’amélioration cheminements | Retour occupants / inspection site | Gestionnaire / MOA | Annuel |

# Grille de conformité Tra 01

| Critère / sujet | Traitement dans le dossier | Statut | Preuve complémentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Évaluation transport site-specific | Couvert par le présent rapport ; joindre cartes à l’échelle et horaires | Partiellement complet | Plan à l’échelle + distances exactes + horaires officiels |
| 2. Travel plan | Couvert par la section 8 ; à faire signer / reprendre par gestionnaire | Complet à formaliser | Engagement propriétaire/gestionnaire |
| 3. Mise en œuvre en conception / construction / exploitation | Mesures listées et gouvernance définie | Complet à contractualiser | Clauses, plans finaux, guide preneur |
| PTAI | Méthodologie et lignes identifiées | À finaliser dans BREEAM Platform | Distances + fréquences par arrêt |
| Aménités 500 m | Grille fournie | À vérifier | Carte à l’échelle + captures sources |
| Preuves post-construction | Liste fournie | À produire | Plans finaux, photos, documentation de transfert |

## Risques et recommandations de clôture

La mixité activité / bureaux peut générer des profils de déplacement différents : salariés de bureaux, salariés d'activités, visiteurs, livraisons et intervenants techniques.

Le parking dessiné est conforme à la fourchette PLU mais ne suffit pas à lui seul à démontrer la performance BREEAM ; les mesures de mobilité active et de transport public doivent être documentées.

Le besoin vélo BREEAM (7 places) dépasse le besoin PLU calculé selon le parking dessiné (6 places).

Conclusion technique : les éléments disponibles permettent de structurer une réponse Tra 01 robuste. Les 2 crédits peuvent être visés sous réserve de produire les pièces formelles exigées par BREEAM : rapport d’évaluation transport, travel plan, plans à l’échelle, horaires officiels, calculs de fréquence, engagement de mise en œuvre et preuves de transfert au gestionnaire.

# Pièces justificatives à joindre / statut de preuve

| Pièce justificative | Statut de preuve / commentaire |
| --- | --- |
| Plan masse du bâtiment et du site à l’échelle, avec entrée principale, parkings, local vélos, accès livraisons, cheminements piétons et PMR. | À produire / joindre avec distance à l’échelle |
| Carte des arrêts de bus dans un rayon de 650 m par itinéraire piéton sûr, avec distances mesurées depuis l’entrée principale. | À produire / joindre avec distance à l’échelle |
| Horaires officiels Vitalis pour les lignes 1 et 17, et calcul du nombre moyen de services par heure sur les horaires d’occupation. | À joindre au dossier BREEAM |
| Saisie ou export des entrées PTAI de la BREEAM Platform. | À finaliser dans BREEAM Platform |
| Carte des aménités dans 500 m par cheminement piéton sûr, avec captures ou justificatifs d’existence et d’horaires. | À produire / joindre avec distance à l’échelle |
| Plan local vélos : nombre de places, surface, sécurité, protection intempéries, éclairage, accès et signalétique. | À produire / joindre avec distance à l’échelle |
| Preuve de conformité du stationnement voiture à la fourchette PLU et justification du besoin vélo PLU/BREEAM. | À joindre au dossier BREEAM |
| Engagement écrit du propriétaire/gestionnaire à mettre en œuvre et maintenir le plan de mobilité. | À signer / joindre |
| Guide utilisateur ou notice preneur intégrant les informations transports publics, vélo, stationnement, PMR et livraisons. | À joindre au dossier BREEAM |
| Photographies post-construction des accès, stationnement vélos, signalétique et panneaux d’information mobilité. | À joindre après réalisation |

Figure 5 - Extraits de recherche et sources de mobilité.

# Sources

[S1] BREEAM International New Construction Version 7, Technical Manual SD6073, section Tra 01 Transport assessment and travel plan, pages 216-223.

[S2] BRE Global, Summary of changes - BREEAM New Construction Version 7, PN739, section Transport, pages 10-11.

[S3] Proudreed, fiche Veellage de Poitiers : Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers ; parc de 6 ha, 30 000 m² développés, 44 lots ; accès N10, A10/N147, lignes 1 et 17, gare de Poitiers à 10 min, aéroport de Poitiers-Biard à 5 min.

[S4] Vitalis / Régie des Transports Poitevins, lignes et horaires 2025-2026 : ligne 1 Milétrie Patis - Futuroscope LPI ; ligne 17 AFT Le Carreau / Pôle République - Vouneuil Nougeraie.

[S5] Grand Poitiers, Guide du stationnement vélo dans les constructions : règles locales et nationales, dont ratios vélos pour bâtiments industriels ou tertiaires et exigences de stationnement sécurisé.

[S6] Grand Poitiers, rubrique Déplacements : transports en commun, vélos et mobilités actives, stationnement vélo, location vélo, covoiturage et autopartage.

[S7] Données d'entrée transmises par l'équipe projet : effectifs par cellule, besoins parking PLU, parking dessiné, besoins vélo PLU et BREEAM pour SBY 2, Mixte 2 et MBY 3&4.

[S8] Sources indicatives de mobilité en ligne (Moovit / Transit App) consultées pour vérifier les fréquences et arrêts de bus ; à utiliser seulement en complément des horaires officiels Vitalis dans le dossier BREEAM.